PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	„Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką, pomostami oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

Działka nr 608, 146/19, 146/33, 146/37 obręb 0012 Ruda, działka nr 426/11 obręb 0015 Styków i działka nr 47/6, obręb 0003 Brody, gmina Brody

INWESTOR:	Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3, 27- 230 Brody

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:	21.08.2023

KODY CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych klasy robót:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

kategorie robót

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa

452321 30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45 34 00 00 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

SPIS ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO –UŻYTKOWEGO

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

- SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

- UWAGI KOŃCOWE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką, pomostami oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim”

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

  - OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie „Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką, pomostami oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim” obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykonanie niezbędnych map do celów projektowych, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, badań, uzgodnień, warunków technicznych i pozwoleń dla budowy: wieży widokowo-startowej, wieży zjazdowej, zjazdu tyrolskiego, dwóch pomostów na wodzie, napisu z nazwą GMINA BRODY, systemów parkingowych i miejsc parkingowych celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w poniższych punktach wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i pozwoleń na użytkowanie.

W ramach niniejszego zamówienia wykonawca powinien zrealizować, z zachowaniem wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym:

- budowę nowego parkingu na 100 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, monitoring) i utwardzenie istniejącego parkingu o nawierzchni tłuczniowej kostką wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, monitoring),

- budowę wieży widokowej, wieży zjazdowej, zjazdu tyrolskiego, dwóch pomostów do cumowania łodzi, podświetlanego napisu z nazwą „GMINA BRODY”, zagospodarowania terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, monitoring),

- zakup 6 osobowej łodzi motorowej do transportu osób z wyspy na brzeg wraz z niezbędnym sprzętem asekuracyjnym i lawetą do jej transportu.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, standardami, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania budynków, dostosowująca obiekt dla osób niepełnosprawnych oraz zapewniającą zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami BHP i sanepidu z zachowaniem wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno użytkowym oraz obowiązującymi przepisami.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu_parkingi:

- Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej (miejsca postojowe, drogi dojazdowe) – ok. 2 000 m2

- Powierzchnia zjazdów z dróg publicznych z poboczami  – ok. 180 m2

- Powierzchnia terenów zielonych – ok. 810m2

- Utwardzenie istniejącego parkingu o nawierzchni tłuczniowej kostką – ok. 2 000 m2

Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu_wieża widokowa z punktem startowym zjazdu tyrolskiego, pomost_1:

- Wysokość punktu startowego z wieży widokowej ok. 20 m

- Powierzchnia mineralna – szlak do wieży widokowej – min. 232,44m2

- Powierzchnia mineralna – dojście do pomostu pływającego – min. 92,80m2

- Powierzchnia pomostu pływającego – min. 90,00m2

- Powierzchnia projektowana biologicznie czynna – 5 791,56m2

Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu_wieża zjazdowa z punktem końcowym zjazdu tyrolskiego, pomost_2:

- Wysokość punktu końcowego na wieży zjazdowej ok. 5 m

- Powierzchnia mineralna – dojście do pomostu pływającego – min. 40,00m2

- Powierzchnia pomostu pływającego – min. 63,00m2

- Powierzchnia projektowana biologicznie czynna – 2 475,00m2

Charakterystyczne parametry podświetlanego napisu z nazwą GMINA BRODY:

- Wielkość napisu około 15,25X4,2 m

- Postumenty do mocowania liter

- Zasilanie w energię elektryczną.

# BUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przebudowy zagospodarowania terenu wchodzą następujące elementy:

Parking dla 100 miejsc postojowych:

        - prace ziemne: nawiezienie pospółki/piasku grubego, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm. Dopuszcza się wykonanie wzmocnienia gruntu np. poprzez Jet grouding,

        - poszerzenie istniejącego wjazdu,

        - wykonanie powierzchni utwardzonych, dróg dojazdowych, miejsc postojowych,

        - wykonanie małej architektury,

        - wykonanie strefy urządzonej zieleni oraz zieleni wysokiej izolacyjnej,

        - likwidacja kolizji z istniejącą częścią parkingu oraz infrastrukturą techniczną,

        - wykonanie sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu, systemu parkingowego poboru opłat.

Utwardzenie istniejącego parkingu o nawierzchni tłuczniowej kostką wraz z wykonaniem sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu, systemu parkingowego poboru opłat.

Wieża widokowa, zjazd tyrolski, wieża zjazdowa, pomosty, podświetlany napis, powierzchnie utwardzone:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu niekontrolowanego, nawiezienie pospółki/piasku grubego, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

        - wykonanie powierzchni utwardzonych, ciągów pieszych, szlaków, itp.

        - wykonanie małej architektury

        - wykonanie strefy urządzonej zieleni

        - wykonanie podświetlanego napisu z nazwą GMINA BRODY

        - wykonanie wieży widokowej

        - wykonanie wieży zjazdowej

        - wykonanie pomostu do cumowania łodzi_1

        - wykonanie pomostu do cumowania łodzi_2

        - dostarczenie sprzętu i wyposażenia zjazdu tyrolskigo

        - likwidacja kolizji z drzewami i krzewami oraz infrastrukturą techniczną,

        - wykonanie sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, poboru opłat, monitoringu.

# BUDOWA OBIEKTÓW

Wieża widokowa z punktem startowym zjazdu tyrolskiego:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. 
Is-0,98 warstwami max. co 30cm

        - wykonanie fundamentów żelbetowych, zakotwienie ich w skale litej na gł. min. 2,5m

        - wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej nośnej wieży widokowej

        - wykonanie stalowej ocynkowanej konstrukcji klatki schodowej oraz rampy

        - wykonanie konstrukcji dachowej stalowej ocynkowanej wykończonej od spodu drewnem dębowym, a od góry blachą tytan cynk układana na rąbek stojący

        - wykonanie tarasów ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych

        - wykonanie balustrad z pochwytami

        - wykonanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci

        - wykonanie stanowiska startowego tyrolki z liną zjazdową i zabezpieczeniami

        - wykonanie sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, poboru opłat, monitoringu

Wieża zjazdowa z punktem końcowym zjazdu tyrolskiego:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm,

        - wykonanie fundamentów żelbetowych

        - wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej nośnej wieży zjazdowej

        - wykonanie stalowej ocynkowanej konstrukcji klatki schodowej

        - wykonanie ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych tarasu zjazdowego z zabezpieczeniami

        - wykonanie balustrad z pochwytami

        - wykonanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci

        - wykonanie stanowiska zjazdowego tyrolki z liną zjazdową i zabezpieczeniami

        - wykonanie sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu

Pomosty 1 i 2 do cumowania łodzi:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

        - wykonanie fundamentów żelbetowych o średnicy min. 30cm na gł. min. do warstwy nośnej gruntu

        - wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej nośnej pomostów

        - wykonanie konstrukcji pływaków siatkobetonowych

        - wykonanie pali stalowych ocynkowanych o śr. min. 159mm wbitych w dno do min. warstwy nośnej lecz nie mniej niż 2,5m

        - wykonanie systemowych prowadnic pali i zaczepów do łodzi i kajaków, drabinki zejściowej do wody o szerokości min. 60cm

        - wykonanie ruchomego trapu na połączeniu zawiasowym i kółkach

        - wykonanie balustrad z pochwytami

        - wykonanie wykończenia pomostów w postaci drewnianych desek z drewna sosnowego o szerokości 10 – 12,5cm i gr. min. 3,2cm impregnowanego ciśnieniowo

        - wykonanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci

        - wykonanie dojścia do pomostów o nawierzchni mineralnej

Napis z nazwą GMINA BRODY:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm,

        - wykonanie fundamentów żelbetowych

- wykonanie postumentów do mocowania liter

- wykonanie napisu z nazwą GMINA BRODY

- Wykonanie zasilania w energię elektryczną.

# AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OPIS OGÓLNY STANU ISTNIEJĄCEGO

Działka nr 608 obręb 0012 Ruda, działka niezabudowana częściowo przeznaczona pod parking i rekreację sportową. Częściowo zakrzewiona i zadrzewiona. Działka posiada dość zróżnicowane rzędne wysokościowe. Działka wyposażona w sieć energetyczną.

Działki nr 146/33, 146/37 obręb 0012 Ruda o znacznej różnicy terenu. Działki wyposażone w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, częściowo zabudowane, przeznaczone pod drogę oraz infrastrukturę związaną z rekreacją i wypoczynkiem.

Działka nr 146/19 obręb 0012 Ruda, działka niezabudowana pokryta wodami, częściowo zakrzewiona i zadrzewiona, na której znajdują się urządzenia i budowle związane ze sportem i rekreacją nad wodą.

Działka nr 426/11, obręb 0015 Styków, działka niezabudowana pokryta w większości wodami powierzchniowymi. W niewielkiej części zakrzewiona i zadrzewiona. Na działce tej znajduje się również wyspa w całości porośnięta drzewami i krzewami.

Działka nr 47/6, obręb 0003 Brody pokryta w większości wodami powierzchniowymi. W niewielkiej części zakrzewiona i zadrzewiona. Na działce znajdują się urządzenia i budowle związane ze sportem i rekreacją nad wodą.

# OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO I POPRAWNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

- Projektu budowlanego i projektów technicznych w tym projektu zagospodarowania terenu – w trzech egzemplarzach dla każdego z obiektów i etapów;

- Projektów wykonawczych w trzech egzemplarzach dla każdego z etapów i budynków w branżach:

  - architektonicznej,

  - konstrukcyjnej,

  - instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej

  - instalacji elektrycznych, oświetleniowych, teletechnicznych, monitoringu i niskoprądowych,

  - drogowej.

- Odrębnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych obiektów i etapów – w dwóch egzemplarzach;

- Odrębnych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych obiektów i etapów – w dwóch egzemplarzach;

- Wersji elektronicznej ww. dokumentacji na płycie CD/DVD– w jednym egzemplarzu dla poszczególnych obiektów i etapów oraz całość w jednym egzemplarzu;

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, warunków technicznych i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania; m.in.:

- wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych min. po 4 odwierty do głębokości min. 8m dla wieży widokowej i zjazdowej, min. 2 odwierty w miejscu ścieżki mineralnej do gł. min. 4m, min. po 2 odwierty w miejscu pomostów do głębokości min. 6m, min. 6 odwiertów do gł. 5m w miejscu projektowanego parkingu.

- wykonanie i opracowanie inwentaryzacji zieleni,

- opracowanie i uzyskanie map do celów projektowych,

- opracowanie i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

- opracowanie i uzyskanie decyzji środowiskowej,

- uzyskanie warunków technicznych od poszczególnych gestorów,

- uzgodnienie lokalizacji zjazdu,

- uzgodnienie ZUDP,

- uzyskanie pozwolenia na budowę z możliwością etapowania inwestycji,

- uzgodnienie z rzeczoznawcą p. poż. i rzeczoznawcą sanepidu,

- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów,

- uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- Uzyskanie oświadczeń o skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych;

- Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót opartych o wykonaną dokumentację projektową;

- Realizacji robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Dokumentacja projektowa powinna:

- być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; z podziałem na etapy możliwe do wykonania jako każdy z osobna. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektów;

- w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane;

- uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, odstępstwa, opinie i pozwolenia właściwych organów, niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców w zakresie higieniczno-sanitarnym ,pożarowym i bhp.;

- posiadać oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych, które powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności wraz z sprawdzającymi;

- wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

- dokumentacja projektowa powinna być odrębnymi opracowaniami w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień;

- zakres i forma projektu ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- projekt budowlany, techniczny i projekty wykonawcze wykonane jako odrębne opracowania,

- w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte, w sztywnej oprawie.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako wytyczne Inwestora.

Projekt musi uzyskać akceptację Inwestora. Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji.

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

# WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE OBIEKTÓW

Zamawiający oczekuje, że prace budowlane wykonane w oparciu o dokumentację projektową zapewnią budowę: wieży widokowo-startowej, wieży zjazdowej, zjazdu tyrolskiego, dwóch pomostów do cumowania łodzi, miejsc parkingowych, systemu parkingowego poboru opłat wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

# ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH PLANOWANEJ FUNKCJI ORAZ PODZIAŁEM NA DANY OBIEKT

Wieża widokowo-startowa:

        - Wysokość punktu startowego z wieży widokowej ok. 20 m

Wieża zjazdowa:

        - Wysokość punktu końcowego na wieży zjazdowej ok. 5 m

Pomost do cumowania łodzi_1:

        - Powierzchnia zabudowy min. 96,00m2

        - Długość pomostu – 3,0m + 13,0m + 5,0m + 5,0m

        - Szerokość pomostu – 3,00m

        - Min. 4 miejsca z knagami cumowniczymi

        - Min. jedna drabinka zejściowa do wody

        - Półka obniżająca dla małych jednostek pływających

        - Odboje drewniane

        - Min. 4 x pale stalowe 159mm wraz z prowadnicami rolkowymi

        - Konstrukcja legary/podciągi dębowe min. 70 x 200mm – 6 sztuk impregnowane ciśnieniowo

        - Deski pomostowe ryflowane sosnowe gr. 32-35mm impregnowane ciśnieniowo

        - Trap dojściowy 3 x 5m zawiasowy z barierkami

Pomost do cumowania łodzi_2:

        - Powierzchnia zabudowy min. 63,00m2

        - Długość pomostu – 6,0m + 15,0m

        - Szerokość pomostu – 3,00m

        - Min. 4 miejsca z knagami cumowniczymi

        - Min. jedna drabinka zejściowa do wody

        - Półka obniżająca dla małych jednostek pływających

        - Odboje drewniane

        - Min. 4 x pale stalowe 159mm wraz z prowadnicami rolkowymi

        - Konstrukcja legary/podciągi dębowe min. 70 x 200mm – 6 sztuk impregnowane ciśnieniowo

        - Deski pomostowe ryflowane sosnowe gr. 32- 35mm impregnowane ciśnieniowo

        - Trap dojściowy 3 x 5m zawiasowy z barierkami

Napis z nazwą GMINA BRODY:

- Wielkość napisu około 15,25X4,2 m

- Postumenty do mocowania liter

- Zasilanie w energię elektryczną.

# OKREŚLENIE MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZEŃ PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI

W związku z planowaną budową wieży widokowo-startowej, zjazdowej, pomostów, parkingów wraz zagospodarowaniem terenu, dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych i uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami. Dopuszcza się zlokalizowanie w obiektach nie wymienionych w niniejszym programie elementów i funkcji obsługujących jeśli wynika to z uwarunkowań technicznych, funkcjonalnych lub przepisów prawnych.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGOW STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt budowy wieży widokowo-startowej, zjazdowej, zjazdu tyrolskiego, pomostów, parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną powinien być opracowany na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji założeń programowych i innych rozwiązań architektonicznych. Prace projektowe i realizacja objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, z przywołanymi w nim przepisami, zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane i wykonane elementy, urządzenia oraz instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych, dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród.

Nie dopuszcza się zaprojektowania z materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

# WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, WYKOŃCZENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

W WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH KONSTRUKCJI:

- nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych

- bezwzględne spełnienie jest wymagań bezpieczeństwa konstrukcji,

- projekt rozwiązań konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA:

- bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych;

- forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu, przyjęte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką;

- obiekty powinny zostać przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI:

Sieci i instalacje zewnętrzne oraz przyłącza:

- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

- sieć i instalacja zewnętrzna energetyczna, oświetlenie zewnętrzne w technologii LED,

- sieć i instalacja teletechniczna,

- instalacja monitoringu wraz z tablicami teren monitorowany,

- instalacja systemu parkingowego pobierania opłat

# PRZEWIDYWANE ROBOTY BUDOWLANE

        - ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE

Należy częściowo rozebrać kolidujące elementy istniejącego parkingu w miejscu połączenia z nowo projektowana częścią. Likwidacja kolidujących krzewów i drzew. Przesunięcie istniejącego szlabanu oraz terminalu.

# PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE, MONTAŻOWE, MODERNIZACYJNE ROBOTY

Kompletne roboty budowlano – montażowe, instalacyjne i wykończeniowe związane z wykonaniem obiektów, zgodnie z projektem.

WIEŻA WIDOKOWO-STARTOWA:

          - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

          - wykonanie fundamentów żelbetowych, zakotwienie ich w skale litej na gł. min. 2,5m

          - wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej nośnej wieży widokowej

          - wykonanie stalowej ocynkowanej konstrukcji klatki schodowej oraz rampy

          - wykonanie konstrukcji dachowej stalowej ocynkowanej wykończonej od spodu drewnem dębowym, a od góry blachą tytan cynk układana na rąbek stojący

          - wykonanie tarasów wraz z zabezpieczeniami

          - wykonanie balustrad z pochwytami

          - wykonanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci

          - wykonanie stanowiska startowego tyrolki z liną zjazdową i zabezpieczeniami

          - wykonanie sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu

WIEŻA ZJAZDOWA:

          - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

          - wykonanie fundamentów żelbetowych

          - wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej nośnej wieży zjazdowej

          - wykonanie stalowej ocynkowanej konstrukcji klatki schodowej

          - wykonanie tarasu zjazdowego z zabezpieczeniami

          - wykonanie balustrad z pochwytami

          - wykonanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci

          - wykonanie stanowiska zjazdowego tyrolki z liną zjazdową i zabezpieczeniami

          - wykonanie sieci i instalacji – deszczowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu

POMOSTY 1 i 2 DO CUMOWANIA ŁODZI:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

        - wykonanie fundamentów żelbetowych o średnicy min. 30cm na gł. min. do warstwy nośnej gruntu

        - wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej nośnej pomostów

        - wykonanie konstrukcji pływaków siatkobetonowych

        - wykonanie pali stalowych ocynkowanych o śr. min. 159mm wbitych w dno do min. warstwy nośnej lecz nie mniej niż 2,5m

        - wykonanie systemowych prowadnic pali i zaczepów do łodzi i kajaków, drabinki zejściowej do wody o szerokości min. 60cm

        - wykonanie ruchomego trapu na połączeniu zawiasowym i kółkach

        - wykonanie balustrad z pochwytami

        - wykonanie wykończenia pomostów w postaci drewnianych desek z drewna sosnowego o szerokości 10 – 12,5cm i gr. min. 3,2cm

        - wykonanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci

        - wykonanie dojścia do pomostów o nawierzchni mineralnej

NAPIS Z NAZWĄ GMINA BRODY:

        - prace ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospółki/piasku grubego i niwelacja terenu, zagęszczenie mechanicznie i chemicznie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm,

        - wykonanie fundamentów żelbetowych

- wykonanie postumentów do mocowania liter

- wykonanie napisu z nazwą GMINA BRODY

- Wykonanie zasilania w energię elektryczną.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I WYKOŃCZENIA PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW

1.2. 1.2.1. POWIERZCHNIE DOJŚĆ I DOJAZDÓW, PARKINGU, MAŁA ARCHITEKTURA POWIERZCHNIE DOJŚĆ I DOJAZDÓW

Parking dla samochodów osobowych – wykonany z nawierzchni z kostki betonowej o gr. min 8 cm. Miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone tabliczkami na słupkach. Należy w fazie projektowej wykonać badania geotechniczne i na ich podstawie zaprojektować odpowiednie warstwy drogowe lecz nie mniejsze niż:

Konstrukcja parkingów dla samochodów osobowych:

- kostka betonowa w kolorze dostosowanym do obecnych parkingów gr. min. 8cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 25cm o min. Rm= 5 MPa

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, gr. min. 20cm o min. Rm= 5 MPa

- warstwa odsączająca z piasku grubego gr. min. 15cm

- grunt rodzimy zagęszczony do IS min 0,98 (wymiana gruntów nienośnych lub wzmocnienie gruntu poprzez jet grouding)

Konstrukcja ciągów pieszych (poza zakresem ruchu samochodów):

- warstwa mineralna z kruszywa 0-6mm grubości 5 cm

- warstwa dynamiczna z kruszywa 0-16mm grubości 8cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne o frakcji 4 – 31,0 mm, Rm= 1,5 MPa grubości min. 30 cm

- warstwa odsączająca z piasku grubego gr. min.15cm

- grunt z pospółki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

Konstrukcja szlaku pieszego:

- warstwa mineralna z kruszywa 0-6mm grubości 5 cm

- warstwa dynamiczna z kruszywa 0-16mm grubości 8cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne o frakcji 0 – 31,0 mm, Rm= 1,5 MPa grubości min. 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku grubego gr. min.15cm

- grunt z pospółki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98 Łączna grubość konstrukcji nawierzchni 48 cm.

Konstrukcja dojścia do pomostów:

- warstwa mineralna z kruszywa 0-6mm grubości 5 cm

- warstwa dynamiczna z kruszywa 0-16mm grubości 8cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne o frakcji 0 – 31,0 mm, Rm= 1,5 MPa grubości min. 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku grubego gr. min.15cm

- grunt z pospółki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

Nawierzchnie dróg i parkingów obramowane krawężnikiem wibro – prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 15, chodniki obramowane krawężnikiem wibro – prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 12 posadowione oba na ławie betonowej gr. min. 20cm (C16/20) z oporem wystającym.

## Mała architektura

## Ławki – min. 6 sztuk

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – podpory żelbetowe, kompletne ławki z desek drewna liściastego impregnowanego z oparciem

Kosz – min. 6 sztuk.

Metalowy kosz na śmieci o nowoczesnej prostej formie, kotwiony do podłoża na stałe.

# 1.2. 1.2.2. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

Fundamenty żelbetowe wież konstrukcji żelbetowej, z betonu min. C30/37 o wodoszczelności min. W11,

Fundamenty pomostów ( część stała)konstrukcji żelbetowa, z betonu min. C30/37 o wodoszczelności min. W11, średnica min. 30cm, pale stalowe stal ocynowana średnicy min 158mm ( część pływająca jako elementy stabilizujące)

Pływaki pomostów 6 x pływak siatkobetonowy 3,0 x 2,38 x 0,75m

Konstrukcja nośna wieży widokowej i zjazdowej projektowana główna konstrukcja stalowa wieży widokowej min. 11 słupów ocynkowanych o przekroju 
min. 250 x 400mm.

Konstrukcja nośna pomostu (część stała i ruchoma – trap) belki z drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo o klasie drewna min. GL30h.

Balustrady – projektowane z drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo konstrukcja balustrada o przekroju pionowych elementów min. 30 x 60mm w odstępach max 90mm, o klasie drewna min. GL30h. Wysokość balustrady min. 140cm zasłaniająca konstrukcję platformy/schodów z tym, że o min. 110cm wysokości powyżej platformy/schodów. Każdy element pionowy drewniany mocowany min. 2 x M10x240mm śrubami o klasie stali min. 8.8 mocowane bezpośrednio do belki konstrukcyjnej platformy/schodów. U góry balustrada spięta pochwytem ze stali nierdzewnej o profilu fi 48mm (mocowana do każdego elementu pionowego balustrady)

Rampa platformy tarasowe, schody wież – stalowe ocynkowane kraty pomostowe

# 1.2. 1.2.3. MATERIAŁY IZOLACJI WODNOCHRONNEJ

Izolacja obwodowa: pozioma i pionowa fundamentów

Izolacja typu min. średniego np. 2x abizol - izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma prefabrykowanych stóp i ścian fundamentowych.

Pokrycie dachu wież – MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA, czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia dachowe z blach układanych na rąbek stojący. Warstwa separacyjna wykonana z polipropylenowego oplotu zapewniającego właściwą wentylację oraz odprowadzenie wilgoci. Wysoka paroprzepuszczalność: min. 3000 g/m2/24h wg EN 12572, 38°C/93% Sd = 0,02m. Wysoka wodoszczelność, min. 300 cm słupa wody Redukuja zewnętrznych odgłosów (np. deszczu) min. o 7db. Minimalne parametry: Grubość oplotu: 8 mm, Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1, paroprzepuszczalność - wartość sd, EN 12572 ca. 0,02 m, paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h, Odporność na temperaturę -40 / +80 °C, Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

# 1.2. 1.2.4. MATERIAŁY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Wszystkie opierzenia – blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm malowana proszkowo na kolor jasno szary.

Rynny, rury spustowe – systemowe z blachy tytaan cynk o gr. min. 0,8mm, min. Ø 90mm.

Balustrady – projektowane z drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo konstrukcja balustrada o przekroju pionowych elementów min. 30 x 60mm w odstępach max 90mm, o klasie drewna min. GL30h. Wysokość balustrady min. 140cm zasłaniająca konstrukcję platformy/schodów z tym, że o min. 110cm wysokości powyżej platformy/schodów. Każdy element pionowy drewniany mocowany min. 2 x M10x240mm śrubami o klasie stali min. 8.8 mocowane bezpośrednio do belki konstrukcyjnej platformy/schodów. U góry balustrada spięta pochwytem ze stali nierdzewnej o profilu fi 48mm (mocowana do każdego elementu pionowego balustrady)

Wytyczne dla balustrad:

- Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

- Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian lub innych przeszkód, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Obciążenie przyłożone do poręczy balustrady, wartości zależnej od poziomu wytrzymałości określonej wg normy PN-B-02003:1982: - p = 1,0 kN/m.

- Obciążenie poręczy balustrady dwoma siłami wartości P = 0,5 kN każda, skierowanymi pionowo w dół lub w górę, przyłożonymi w odległości 150 mm od środka odległości pomiędzy dwoma słupkami balustrady, nie powinno spowodować uszkodzeń, a dopuszczalne odkształcenie trwałe poręczy nie powinno przekraczać 2 mm.

- Obciążenie wypełnienia pełnego balustrady siłą o wartości 1 kN skierowaną pionowo w dół, nie powinno powodować uszkodzeń wypełnienia ani jego wysunięcia z elementów mocujących.

- Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciałem miękkim i ciężkim, energią 200 J – w okolicy najmniej odpornego miejsca wypełnienia, powinna pozostać w nienaruszonej pozycji pionowej, bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustrady w podłożu. Wypełnienie nie powinno zostać wyrwane z elementów mocujących, nie powinno nastąpić przebicie otworu, a w przypadku gdy wypełnieniem jest szkło, jego zbicie nie może spowodować niebezpieczeństwa zranienia.

- Stosowanie łączników (kotew) rozporowych, wklejanych. Nośność zastosowanych łączników powinna być dostosowana do typu i wielkości balustrady, a ich długość powinna uwzględniać grubość podłoża.

- Podłoże, do którego przytwierdzane są słupki nośne balustrad, powinno posiadać wytrzymałość odpowiednią do danego typu łącznika. Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu, a ich parametry montażowe podane są w Aprobatach Technicznych lub informacjach producenta. Poszczególne elementy balustrad powinny być połączone w sposób uniemożliwiający demontaż ich części przez osoby nieupoważnione.

Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejąco-uszczelniająca do obróbek blacharskich. Klej do metalu, który można stosować do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementów budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obróbek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd. z innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość musi odpowiadać Normie DIN 1055 “Obciążenia w budownictwie (obciążenia wiatrem)”.

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych, metalowych, murowanych z elementów drobnowymiarowych i drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w odpowiednich dokumentach odniesienia: aktualnie obowiązujących normach, aprobatach technicznych, certyfikatach itp.

Łódź do transportu osób:

- łódź motorowa pontonowa 6 osobowa do transportu osób z wyspy na brzeg wraz z niezbędnym sprzętem asekuracyjnym. Wyposażona w jeden silnik zaburtowy o mocy 10 kW, min. 2 koła ratunkowe, 6 x kamizelek ratunkowych, odbojnice, apteczkę.

- laweta do transportu łodzi.

Wyposażenie zjazdu tyrolskiego:

10 kompletów sprzętu dedykowanego do obsługi zjazdu tyrolskiego:

- uprzęże,

- lonże asekuracyjne,

- bloczki zjazdowe,

- kaski.

Tyrolka wyposażona w system aktywnego i biernego hamowania.

Długość trasy tyrolki ok. 610 m. Lina stalowa pleciona ocynkowana odporna na walcowanie o średnicy min. 15mm z rdzeniem stalowym. Min. siła zrywająca 160 kN. Min. obciążenie liny (osoba zjeżdżająca) 120 kg.

# CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacji zewnętrznych:

- instalacja odgromowa,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego LED,

- instalacja elektryczna i teletechniczna systemu parkingowego do naliczania opłat,

- instalacja światłowodowego systemu monitoringu na Centrum Turystycznym,

- instalacja radiowego systemu monitoringu na wyspie,

- montaż rozdzielnic i tablic,

- instalacji wewnętrznych linii zasilających (wlz),

- instalacji oświetlenia ogólnego,

- instalacji oświetlenia awaryjnego,

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilania urządzeń technologicznych,

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- instalacja ochrony od porażeń,

- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej,

- instalacja zasilania urządzeń słaboprądowych.

Zakres instalacji zewnętrznej monitoringu i alarmu:

W ramach przebudowy zagospodarowania terenu, w światłowodowy system monitoringu wizyjnego należy wyposażyć:

- Wieżę widokowo-startową tyrolki - co najmniej 2 kamery.

- Wieżę zjazdową tyrolki na wyspie - co najmniej 2 kamery.

- Nowo budowany parking na 100 miejsc postojowych - co najmniej 3 kamery,

- Istniejący parking o nawierzchni tłuczniowej - co najmniej 2 kamery.

- Istniejący parking z kasą automatyczną - jedna kamera,

- Istniejący parking (tzw. Moneterka) - Jedna kamera przy wjeździe i jedna przy wyjeździe z parkingu.

Końcowa lokalizacja i liczba kamer powinna być tak dostosowana, aby umożliwiała obserwację całego terenu. Należy zastosować takie kamery aby w dzień i w nocy były widoczne numery rejestracyjne pojazdów. System monitoringu zostanie dostarczony z niezbędnymi licencjami i oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z pełnej funkcjonalności monitoringu wizyjnego. Kamery należy połączyć z istniejącym systemem monitoringu światłowodem w rurze osłonowej w gruncie. Wyjątek stanowi wieża zjazdowa na wyspie, gdzie należy zastosować system radiowy. Wykonana infrastruktura światłowodowa powinna być kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu.

Opracowany system monitoringu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewnić stałą obserwację całego terenu objętego niniejszym opracowaniem PFU, umożliwić rejestrację oraz archiwizację zdarzeń z możliwością natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagrań bez konieczności przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umożliwiać jego etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Projektowany system telewizji dozorowej musi spełniać następujące założenia funkcjonalne:

- cyfrowy zapis i obróbka sygnału wideo z kamer,

- zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagrań,

- system telewizji kolorowej (kamery, obróbka, monitory i zapis),

- zapewnienie możliwości dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,

- zapewnienie prostej i ergonomicznej obsługi,

- możliwość wyświetlenia na monitorach sygnału zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na podzielonym obrazie), Kamery należy instalować na projektowanych słupach oświetleniowych lub innych słupach na wysokości min.4m na uchwytach, elewacji budynków. Ze względu na odległości i spadki napięć kamery będą zasilane napięciem 230V z tablicy TOB w słupach należy zamontować zasilacze 230./12V 1,0A. Kamery będą zasilone dwoma obwodami. Na zewnątrz używać kable ziemne odporne na wpływ warunków atmosferycznych,

Zestawienie urządzeń:

- Rejestrator cyfrowy min. 64 kanałowy, wysoki bitrate wejściowy min. 320 Mb/s i możliwość obsługi min. 64 kamer IP w rozdzielczości: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p / D1, wyposażony w:

- Wydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym

- Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepła)

- Wbudowany WEB Server i podwójny interfejs gigabit Ethernet

- Miejsce na min. 8 dysków twardych SATA III, każdy po max. 10 TB (80 TB łącznie)

- Wbudowane złącze E-SATA

- Wbudowane 2 wyjścia HDMI i 2 wyjścia VGA - max. rozdzielczość wyświetlania 3840 x 2160 (dla HDMI1)

- Dekodowanie: min. 4 kanały @ 8 Mpx (30 kl/s) lub 16 kanałów @ 1080p (30 kl/s)

- Wbudowanych min. 6 portów USB: 4x USB 3.0 i 2x USB 2.0

- Wbudowane min. 16 wejść i 4 wyjścia alarmowe

- Wbudowane min. 1 wejście i 2 wyjścia audio

- Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232

- Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwójny strumień kodowania

- Dysk twardy 6 sztuk x min. 4 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.

- Minimum jeden monitor min. 32", 4K, matryca IPS, szczególnie polecany do: systemu CCTV, wejścia VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio (głośniki).

- UPS do szafy RACK19” min.1500W 1,00

- Zasilacz 230V/12V, 1A 4

- Kamery Dzień/Noc:

- Rozdzielczość min. 2592 x 1520

- Przetwornik obrazu 1/3'' PS CMOS

- Prędkość min. 20 kl/s @ 4 Mpx

- Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm

- Kąt widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7°

- Zasięg oświetlacza Do 30 m

- Czułość 0 lux (wł. IR)

- Dzień/noc TAK

- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

- Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- WDR 120 dB TAK

- Funkcje Dzień/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatność , temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC.

Dodatkowo należy zainstalować w miejscach montażu kamer tablice „Teren Monitorowany”.

# OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PARKINGOWEGO

## Automatyczna kasa biletowa – 2 sztuki

Obudowa - wykonana ze stali nierdzewnej malowana technologią proszkową, ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja, wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

- Front - wykonany z wysokiej jakości termoformowalnego ABS’u.

- Kalkulacja taryf parkingowych - w tym przetwarzanie rabatów.

- Opłata monetami - akceptacja PLN, do 6 nominałów, wydawanie reszty w tych samych nominałach z samo-napełniającego się pojemnika (pojemność: do 700 monet).

- Opłata banknotami - akceptacja PLN, cztero-kierunkowa akceptacja banknotu (wszystkie aktualnie obowiązujące nominały), wysoki poziom wykrywania fałszywych banknotów. Akceptowane nominały definiowane programowo przez administratora parkingu.

- Opłata kartami płatniczymi

- Dodatkowy pojemnik na bilon - przeznaczony na nadmiar bilonu.

- Drukowanie paragonów - za pomocą technologii druku termicznego.

- Laserowy czytnik biletów - odczyt kodu kreskowego.

- Kolorowy monitor min. 10” - o wysokiej jasności i bardzo dobrej widzialność z panelem dotykowym, wykonany w technologii TFT LCD,

- Wielojęzyczny interfejs użytkownika - wyświetlanie tekstu i informacji o opłatach w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim (opcjonalnie obsługa innych języków)

- Przemysłowy Single Board Computer (SBC) 64 bit - z systemem operacyjnym Windows 10 PRO z pasywnym chłodzeniem i aplikacją Autopay.

- Komunikacja - za pomocą sieci Ethernet (TCP/IP).

- System termo-wentylacji - sterowany układem mikroprocesorowym.

- Drzwi antywłamaniowe - wielopunktowy rygiel z zamkiem patentowym.

- Podświetlenie - napis „KASA”, instrukcja oraz przednie narożniki kasy na stałe, pojemnik na resztę i paragon oraz piktogramy w zależności od wykonywanych czynności płatniczych.

- Zasilanie awaryjne UPS - dodatkowo zabezpiecza aplikacje i bazy danych. Kasa wyposażona w zadaszenie.

## Terminal wjazdowy – 1 sztuka

- Obudowa - wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Nowoczesny wygląd dzięki stonowanej kolorystyce i oświetleniu LED

- Drukarka - termiczny druk kodu kreskowego z modułem tnącym i wysuwającym bilet

- Bilety - kartonikowe w pojemnikach 9000 szt. lub opcjonalnie rolka termiczna umożliwiająca wydruk około 2 000 szt. biletów

- min. 4.3" kolorowy graﬁczny wyświetlacz TFT LCD - o dużej jasności świecenia, komunikaty wyświetlane w są naprzemiennie w języku polskim i angielskim

- Przyciski - odporne na akty wandalizmu i niskie temperatury, podświetlane technologią LED

- Karty zbliżeniowe - pozwalają na wygodne korzystanie z parkingu osobom posiadającym abonamenty

- Aktywacja terminala - następuje dopiero po najechaniu pojazdu na pętlę indukcyjną, co zapobiega pobraniu biletu przez osobę postronną która nie podjechała pojazdem

- Komunikacja - za pomocą sieci Ethernet (TCP/IP)

- System termo-wentylacji - sterowany układem mikroprocesorowym

- Sterowanie - odbywa się poprzez kontroler z układem mikroprocesorowy

## Terminal wyjazdowy – 1 sztuka

- Obudowa - wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Nowoczesny wygląd dzięki stonowanej kolorystyce i oświetleniu LED

- Czytnik - terminal zawiera czytnik kodu kreskowego, odczytujący bilety

- 4.3" kolorowy graﬁczny wyświetlacz TFT LCD - o dużej jasności świecenia, komunikaty wyświetlane w są naprzemiennie w języku polskim i angielskim

- Przyciski - odporne na akty wandalizmu i niskie temperatury, podświetlane technologią LED

- Karty zbliżeniowe - pozwalają na wygodne korzystanie z parkingu osobom posiadającym abonamenty

- Aktywacja terminala - następuje dopiero po najechaniu pojazdu na pętlę indukcyjną, co zapobiega pobraniu biletu przez osobę postronną która nie podjechała pojazdem

- Komunikacja - za pomocą sieci Ethernet (TCP/IP)

- System termo-wentylacji - sterowany układem mikroprocesorowym

- Sterowanie - odbywa się poprzez kontroler z układem mikroprocesorowy

Wykonany system parkingowy powinien być kompatybilny i pracować wspólnie z obecnie zainstalowanym. W razie wystąpienia komplikacji należy dostosować istniejący do nowo wykonanego.

# CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃW ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

## Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe należy rozsączyć na terenie inwestycji powierzchniowo rowami ziemnymi. Odwodnienie parkingu poprzez odwodnienie liniowe z betonu polimerowego z rusztem żeliwnym C250.

# OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas prowadzenia robót do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawców robót – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola będzie między innymi dotyczyć:

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej,

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,

- pielęgnacji betonu,

- rodzaju i jakości używanej stali,

- rodzaju farb i sposobu ich nakładania,

- wykonywanej izolacji,

- sposobu prowadzenia przewodów instalacji,

- odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń.

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby,

- jakość wykonania i dokładność prac.

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO –UŻYTKOWEGO

  - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZWYMAGANIAMIWYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

# OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013.907 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 ze zm).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009. 178.1380 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002.166.1360 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002.108.953 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2014.817).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do - użytkowania. (Dz. U. 2007.143.1002 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003.121.1137 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169. 1650 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014.1789 z późn.zm).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995. 25.133).

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

## Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej. Podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji są:

- Zapisy programu funkcjonalno użytkowego

- Projekt koncepcyjny

- Obowiązujące przepisy i normy

Dopuszcza się podzielenie dokumentacji projektowej na dwa etapy: Projekt zgłoszeniowy/budowlany i na projekt wykonawczy. Każdy projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do wykonania projektu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji budowlanej, sporządzenia mapy do celów projektowych oraz innych niezbędnych do uzyskania stosownych pozwoleń, wykonania prac budowlanych i prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Projekt powinien posiadać komplet uzgodnień wynikających z prawa budowlanego a w szczególności z Wydziałem Ochrony Środowiska.

Projekt budowlano - wykonawczy lub wykonawczy musi być zaopatrzony w specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodną z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2070).

Dla nawierzchni poliuretanowych, do dokumentacji projektowej należy dołączyć następujące dokumenty:

- Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

- Kartę techniczną systemu

- Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni

    - Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawca może zorganizować na terenie działki. Ze względu na specyfikę obiektu, na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji i uszkodzeń istniejących sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników lub innych elementów zagospodarowania. Wykonawca usunie na własny koszt. Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca winien:

- wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym,

- zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.poż.

- wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktu.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godz. 22.00 wymagają zgody Inspektora Nadzoru. Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót.

- utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

    - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Opis działań związanych z kontrolą jakości robót. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej.

    - Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót; terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; uwagi i polecenia Zamawiającego; daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót; wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego; protokoły przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

    - Odbiór robót Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów; wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

# INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kopia mapy zasadniczej

- Zalecenia konserwatora zabytków:

Nie dotyczy – teren robót nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest wpisany do rejestru zabytków;

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu ochrony środowiska.

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.

Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów ruchu drogowego, hałasu oraz innych uciążliwości.

- Inwentaryzacje lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

Zamawiający zamieszcza dokumentację fotograficzną terenu budowy.

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

# UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

- Integralną częścią projektu architektonicznego są projekty i opracowania branżowe.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż przedstawione w projekcie, lecz nie odbiegających standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

- Zgodnie z treścią art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wszystkie materiały określone w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać materiały. Wykonawca może zaproponować na mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych rozwiązania równoważne, ale musi wykazać że spełniają one wymagania Projektanta i Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w projekcie, w tym też zmiany stosowanych materiałów i urządzeń w projekcie są możliwe jedynie po wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz z podaniem przyczyn i rodzajów zmian, do projektanta obiektu i Zamawiającego. Projektant obiektu i Zamawiający jest jedyną uprawnioną osobą do wyrażenia zgody na w/w zmiany bądź też do udzielenia odpowiedzi odmownej na wystosowane zapytanie. Jakiekolwiek zmiany w projekcie mogą być dokonywane jedynie i wyłącznie za zgodą projektanta obiektu i Zamawiającego.