Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- REMONTU I KONSERWACJIA ZABYTKOWYCH ORGANÓW – CZĘŚĆ INSTRUMENTALNA OBEJMUJE:

- Demontaż i przewiezienie elementów części instrumentalnej organów do warsztatu:

Obejmuje: pomiar wysokości stroju w temperaturze dnia demontażu, pomiar ciśnienia powietrza, zdemontowanie wszystkich elementów, zabezpieczenie, załadunek, transport, rozładunek.

- Remont wiatrownic manuału i pedału:

Obejmuje: oczyszczenie wszystkich elementów, konserwacja- impregnacja elementów drewnianych, wymiana oskórowania stożków, wymiana krążków uszczelniająco - tłumiących, wylewki uszczelniające kloców, założenie nowego opapierowania, montaż całości.

- Remont traktury:

Obejmuje: oczyszczenie wszystkich elementów, konserwacja – impregnacja elementów drewnianych, wymiana skórzanych muterek regulacyjnych, wymiana krążków tłumiących abstraktów, usunięcie luzów gniazd osi wałków skrętnych.

- Remont stołu gry:

Obejmuje: oczyszczenie wszystkich elementów, odnowienie politury, renowacja klawiatury manuałowej i pedałowej, usunięcie luzów mechanizmu połączeń i registrów zbiorczych, odnowienie szyldów rejestrowych „porcelanek”, wymiana nieoryginalnego plastikowego szyldu „Tremolo” na porcelanowy (odtworzenie według wzoru pozostałych oryginalnych).

- Remont systemu powietrznego:

Obejmuje: oczyszczenie i impregnację kanałów powietrznych oraz wszystkich elementów drewnianych, naprawa zawory regulacyjnego „Rolety” oraz mechanizmu „Tremolo”.

- Rekonstrukcja miecha z czerpakami:

Obejmuje: wykonanie nowego miecha z czerpakiem, odwzorowanego od istniejącego miecha, który wykazuje znaczne uszkodzenia przez robaka.

- Wymiana dmuchawy:

Obejmuje: zakup nowej dmuchawy i zamontowanie w systemie powietrznym organów.

- Remont piszczałek:

Obejmuje: oczyszczenie wszystkich  piszczałek, konserwację – impregnację piszczałek drewnianych, rekonstrukcję elementów uszkodzonych, wylewki klejowe, wymiana oskórowania szpuntów piszczałek krytych oraz dostroików piszczałek drewnianych otwartych, naprawa odkształconych korpusów piszczałek metalowych, wymiana dostroików, ew. wymiana bezpowrotnie uszkodzonych piszczałek metalowych, malowanie piszczałek prospektowych.

- Przewiezienie elementów organów do Krynek i montaż:

Obejmuje: zabezpieczenie do transportu, załadunek, transport, wyładunek, montaż wszystkich elementów części instrumentalnej organów.

- Podłączenie i regulacja systemu powietrznego.

- Regulacja traktury.

- Intonacja.

- Strojenie.

- WYKONANIE OŁTARZA: PRZYTĘCZOWY ŚW. MARCINA

| Lp. | Elementy | Pow. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja ołtarza (drewno, polichromia) | 1 023 |
| 2. | Złocenia (ramy, elementy snycerskie) | 900 |
| 3. | Obraz „Św. Marcin” | 150 |
| 4. | Obraz zwieńczenie | 50 |

- WYKONANIE OŁTARZA: PRZYTĘCZOWY ŚW. JÓZEFA

| Lp. | Elementy | Pow. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja ołtarza (drewno, polichromia) | 1 023 |
| 2. | Złocenia (rama, elementy snycerskie) | 750 |
| 3. | Obraz zwieńczenie | 50 |

- WYKONNAIE OŁTARZA W KAPLICY PÓŁNOCNEJ

| Lp. | Elementy | Pow. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja ołtarza (drewno, polichromia) | 2 000 |
| 2. | Złocenia (ramy, elementy snycerskie) | 3 500 |
| 3. | Obraz | 130 |
| 4. | Rzeźba Św. Wojciech | 150 |
| 5. | Rzeźba Św. Stanisław | 150 |

- WYKONANIE OŁTARZA W KAPLICY POŁUDNIOWEJ

| Lp. | Elementy | Pow. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja ołtarza (drewno, polichromia) | 1 900 |
| 2. | Złocenia (ramy, elementy snycerskie) | 1 500 |

- WYKONANIE PROSPEKTU Z CHÓREM ORGANOWYM

| Lp. | Elementy | Pow. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja (drewno, polichromia) | 6 500 |
| 2. | Złocenia | 480 |
| 3. | Schody, podłoga wymiana | 3 000 |

- WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH OŁTARZY WRAZ 
Z RZEŹBAMI I ELEMENTAMI SNYCERSKIMI ORAZ RAMAMI, CHÓR MUZYCZNY WRAZ Z PROSPEKTEM OBEJMUJE:

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją oraz inwentaryzacja elementów.

- Oznakowanie wszystkich elementów, demontaż oraz przewiezienie 
ich do pracowni.

- Wstępne oczyszczenie elementów z luźnych nawarstwień kurzu i brudu (odkurzanie, omiatanie pędzlami).

- Rozspojenie wadliwych i obluzowanych połączeń stolarskich, usunięcie wtórnych gwoździ.

- Oczyszczenie całej powierzchni elementów struktury, rzeźb i ornamentów 
z nawarstwień brudu przy zastosowaniu metod mechanicznych i chemicznych odpowiednio dobranych do partii polichromii i złoceń. Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej.

- Usunięcie późniejszych nawarstwień, przemalowań, kitów i przezłoceń szkodliwych technicznie i odmiennych technologicznie metodami dobranymi 
w wyniku prób.

- Impregnacja strukturalna drewna metodą długotrwałej kąpieli i wielokrotnego powlekania roztworem żywicy Osolan KL w kompozycji rozpuszczalników: ksylen, toluen i aceton. Jednocześnie wykonany ma zostać zabieg dezynsekcji przez oddanie do impregnacji Para-chloro-meta-krezolu środka toksycznego, którego obecność spełni również funkcję profilaktycznej ochrony drewna przed czynnikami biologicznymi. Pozostawienie impregnowanych elementów w środowisku zagęszczonych par nie rozpuszczalnika (benzyna ekstrakcyjna) w celu opóźnienia odparowania rozpuszczalników i równomiernego rozłożenia żywicy w całej strukturze drewna.

- Wykonanie prac stolarskich. Zastąpienie wytypowanych ze względu na zły stan zachowania elementów struktury – drewnem w celu wzmocnienia konstrukcji – gdyby zaistniała taka konieczność. Wymiana desek wejścia na chór oraz podłogi.

- Oczyszczenie powierzchni rozspojeń i szczelin oraz powtórne sklejenie klejem stolarskim do drewna na bazie polioctanu winylu.

- Wymiana starych połączeń stolarskich niespełniających swoich funkcji na nowe, kołki drewniane i wkręty nierdzewne.

- Rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej profili, struktury, elementów snycerskich i rzeźb 
w odpowiednio dobranym gatunku drewna. Mniejsze ubytki wypełnione zostaną gotową masą Araldit Modelling Paste.

- Przyklejenie płócien lnianych na kleju glutynowym w miejscu styku poszczególnych desek i elementów celem wyeliminowania przenoszenia się ruchów drewna na warstwy zaprawy.

- W miejscach złoceń uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja warstwy zaprawy kredowo – klejowej, opracowanie powierzchni zaprawy.

- Uzupełnienie ubytków warstw pulmentów, użyty zostanie pulment o kolorze dobranym do zachowanych pulmentów lub wykonanie rekonstrukcji złoceń.

- Rekonstrukcja złoceń złotem karatowym płatkowym. Kolor złota zostanie dobrany 
do zachowanego.

- Wykonanie polichromii, uzupełnienie lub rekonstrukcja w miejscach konstrukcji ołtarzy oraz chóru muzycznego. Decyzja zostanie podjęta na komisji konserwatorskiej przez ŚWKZ na podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych i zależna będzie od stanu zachowania polichromii.

- Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy rzeźb w odpowiednio dobranej technice.

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej rzeźb farbami Maimeri Restauro.

- Zabezpieczenie polichromii rzeźb warstwą półmatowego werniksu.

- Montaż wszystkich elementów w kościele.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH OBRAZÓW ŚW. ANTONIEGO ADORUJĄCEGO MATKĘ BOSKĄ Z DZIECIĄTKIEM (OŁTARZ BOCZNY 
W KAPLICY PŁN.) ORAZ ŚW. RODZINY (OŁTARZ BOCZNY W KAPLICY PŁN.) OBEJMUJE:

- Wyjęcie obrazów z ram.

- Delikatne oczyszczenie lic obrazów z kurzu i brudu na sucho miękkimi pędzlami.

- Zdjęcie obrazów z krosien.

- Oczyszczenie odwroci obrazów z brudu. Dezynfekcja 0,5 % roztworem parachlorometakrezolu w etanolu.

- Konsolidacja warstwy malarskiej i zaprawy z płótnem przez wprowadzenie lepiszcza i stabilizacja powierzchni zniekształconego płótna pod wpływem ciepła 
i wilgoci (zabieg zostanie wykonany na stole niskociśnieniowym).

- Usunięcie nawarstwień pociemniałych werniksów i retuszy – metody i środki zostaną dobrane w drodze prób i doświadczeń.

- Ew. wymiana płótna dublażowego lub pozostawienie obecnego płótna oraz dołożenie spoiwa i sprasowanie przy pomocy stołu niskociśnieniowego.

- Uzupełnienie ubytków pierwotnej zaprawy odpowiednio dobranym technologicznie kitem.

- Napięcie obrazów na krosna profilowane z klinami.

- Wstępne werniksowanie obrazów werniksem retuszerskim w celu położenia warstwy buforowej.

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej naśladowczo do oryginału farbami Maimeri Restauro.

- Założenie werniksu końcowego satynowego.

- Montaż obrazów w ołtarzach.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.